Газовый инжектор на практике -хорошо или плохо?

Недавно на сайте была напечатана статья под названием "Газовый инжектор ", повествующая об автомобильном газобаллонном оборудовании четвертого поколения - газовом автомобильном инжекторе. В статье рассмотрены положительные качества этого оборудования и его преимущества перед газобаллонным оборудованием более ранних поколений. Сегодня мы хотим на конкретных примерах рассказать, как показало себя это оборудование на практике, какие требования предъявляются к автомобилю, на который устанавливается это оборудование

Остановимся на трех примерах. Автомобили разного класса, разных производителей: Шевроле Кутавей, Луди-100, Шкода Октавия. Я думаю, что эти примеры должны быть показательными.

| АВТОМОБИЛЬ | УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- | --- |
| Шевроле Кутавей - грузовик грузоподъемностью 5,0 тонн с термобудкой. Двигатель - 8-цилиндровый, инжектор-ный, объем - 5,7 литра, мощность - 182 кВт, 4 лямбда зонда, 2 каталитических нейтрализатора, автоматическая коробка передач, климатконтроль. Расход бензина А-95 - 35л/ 100 км пути. Произведен в США, новый. | Газовый инжектор итальянской фирмы Bigas (топливо - пропан-бутан). |

РЕЗУЛЬТАТЫ

Этот автомобиль имеет специфический впускной коллектор и из-за этого на него можно было установить только газовый инжектор, изменив при этом классическую схему подвода газа к впускным клапанам двигателя (газ подводился с помощью трубочек через щели прямо к впускным клапанам, трубочки крепились специально разработанными цангами). Пропанобутановый редуктор, используемый в газовом инжекторе, рассчитан для работы с двигателями мощностью до 150 кВт, а двигатель автомобиля имеет мощность 182 кВт. Поэтому было установлено два редуктора и два клапана газа по параллельной схеме. Дополнительная электроника не устанавливалась. Динамика старта на газе была значительно хуже динамики старта на бензине, переключение автоматической коробки передач с третьей на четвертую было затруднено. После внесения изменений в стандартную карту настройки газового инжектора все вышеописанные недостатки исчезли. Автомобиль прекрасно ведет себя в движении на всех режимах. Динамика старта на газе незначительно уступает динамике старта на бензине, но расход пропан-бутана на 100 км пути составил 32 литра (со слов хозяина автомобиля). Читатель может спросить, а что с обратными "хлопками" га-зо-воздушной смеси? Если Вы поставили на свой автомобиль газовый инжектор, то об обратных "хлопках" газо- воздушной смеси можете забыть, ведь это оборудование устраняет причину, от которой происходят "хлопки", а не борется с последствиями от "хлопков".

| АВТОМОБИЛЬ | УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- | --- |
| Ауди-100 - селам. Двигатель - б-цилиндровый, инжек-торный, объем - 2, 8 литра, мощность 125 кВт, 2. лямбда зонда, каталитический нейтрализатор, автоматическая коробка передач, кондиционер. Расход бензина Л-95 12 л/100 км пути в городском цикле (со слов хозяина автомобиля). Произведен к Германии в 1993 году. | Газовый инжектор итальянской фирмы Bigas (топливо - пропан-бутан) был установлен по стандартной схеме без использования дополнительной электропики. |

РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед установкой газового оборудования автомобиль был протестирован. Тест показал, что двигатель автомобиля, система зажигания и лямбда зонд находятся в отличном состоянии. После стандартной компьютерной настройки газового инжектора автомобиль показал прекрасную динамику старта (практически динамика старта на бензине), автоматическая коробка передач срабатывала четко, в движении на всех режимах автомобиль вел себя прекрасно, но расход газа на 1 00 км пути в городском цикле составил 1 4 л ( со слов хозяина автомобиля), что не устраивало хозяина автомобиля. После внесения изменений в стандартную карту настройки газового инжектора расход газа упал до 12 л (со слов хозяина автомобиля), но незначительно ухудшилась динамика старта. Все остальные параметры остались без изменений. Эта настройка удовлетворила все требования хозяина автомобиля.

| АВТОМОБИЛЬ | УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- | --- |
| Шкода Октавия - хетчбек. Двигатель - 4-цилипдровый, инжекторный, объем 1,6 литра, мощность 66 кВт, лямбда зонд, каталитический нейтрализатор, механическая коробка передач. Средний расход бензина А-95 7.2 л/100 км пути. Произведен в Украине, новый. | Газовый инжектор итальянской фирмы Bigas (топливо - метан) был установлен по стандартной схеме с использованием вариатора опережения зажигания и умножителя оборотов двигателя (необходим для проведения компьютерной настройки) |

РЕЗУЛЬТАТЫ

После стандартной компьютерной настройки газового инжектора автомобиль показал неплохую динамику старта, прекрасно ведет себя на всех режимах в движении, расход газа на 100 км пути в трассовом цикле составил 5 м куб.*(со слов хозяина автомобиля)