Год езды на пропане

Вот и прошел год с того момента, как я впервые заправился пропан-бутаном. Настало время подвести некоторые итоги. 
За отчетный период на одометре добавилось около 17000 километров, из которых более 16000 пройдено на СНГ. Средний эксплуатационный расход за это время составил (в том числе по городу — 10, по трассе — 8, зимой по трассе — 9, зимой по городу/трассе -11). 
Двигатель работает значительно мягче и тише. Максимальная скорость (по спидометру) на 5 передаче — около 140, на четвертой — в районе 150 (годится, учитывая то, что я обычно больше 100 -110 не езжу). Разгон, конечно, относительно бензина более вялый, но куда особо сильно спешить? А вот то, что и без того чувствительная к загрузке девятка при движении на СНГ чувствует это еще больше, для меня является уже довольно ощутимым минусом. Но ведь вся наша жизнь — борьба или, иными словами, поиск компромисса, в данном случае между динамическими характеристиками и затратами на топливо. «Газовая» моментная характеристика двигателя относительно «бензиновой» ощущается более ровной (логично, ведь «камера»-то одна): лучшая тяга на более низких оборотах и отсутствие подхвата после 3500. Раскрутить двигатель выше 5000 на 4 проблематично, а на 5 просто невозможно, да и нужно ли это? Пропан-бутан при сгорании выделяет меньше тепла, следовательно, двигателю летом полегче, что заметно и по стрелке и, косвенно, по частоте включения вентилятора. А вот зимой, особенно когда похолоднее, на холостых оборотах тепла от печки салону явно не хватает. 
Неисправностей в работе газобаллонного оборудования отмечено не было за исключением поломки указателя уровня топлива в мультиклапане, но это не мешает, хотя, приобретая голландский девайс, я, несомненно, рассчитывал на его безупречную работу на протяжении более длительного времени. Еще периодически не срабатывает 
отсечка на «привычной» отметке, но это может быть связано как с разным давлением на различных колонках, так и с «честностью» счетчиков. Во всяком случае, бывало, что счетчик показывал и 45 литров. Так что здесь тоже возможно, что что-то заедает. Разбирать же все это дело не хочется. 
Что же касаемо регламентных работ, то они свелись к периодическому сливу конденсата (раз в 3-4 тысячи) и регулировке (примерно в такие же интервалы времени), занимающей пять минут, а то и меньше. Это более чем приемлемо, особенно учитывая то, что карбюратор доставляет не меньше хлопот, а так, открыв после очередных 10000 пробега корпус воздушника, я с удовлетворением заметил, что к карбюратору, с целью очистки камер, можно не прикасаться. А вот воздухан приходится менять почаще (его загрязнение чувствуется). Еще рекомендуют чаще менять и свечи, что я и сделал, сократив очередной период замены в полтора раза (с 30 до 20 тысяч). Зато говорят, что для масла эту процедуру можно делать реже, я это не практиковал, но заметно, что темнеет оно медленнее. Очередную регулировку клапанов сделал через 15000 вместо регламентных 30000, помня о том, что газ горит медленнее, и есть риск пожечь выпускные клапана. 
При падении уровня тосола в расширительном бачке (как всегда в отечественной машине иногда что-то где-то сопливится) по никем не отмененному закону сообщающихся сосудов, падает и его уровень в редукторе, закрепленном на противоположной стойке. Результат

- падение оборотов холостого хода, мера борьбы

- поддержание уровня охлаждающей жидкости на максимальной отметке и прикладывание усилий по удержанию его на этом уровне, другой вариант

- перевесить редуктор ниже, но это более хлопотно, так как приведет к его перевесу вообще в другое место (ниже уже идет рулевая тяга). 
Сейчас качество отрегулировано «по минимуму», что приводит к нежеланию машины ехать на малых оборотах 
(где-то до 1300) и троганию на немного повышенных (до 2000-2500, что, впрочем, и для многих ездящих на бензине

- норма). Это можно убрать, пожертвовав примерно пол-литрами расхода на сотню. Был период (километров 200), когда, переборщив с регулировкой качества смеси, я получил просто ракету: тачка летала так, как никогда не ездила даже на бензине, но расход в городе вырос почти до 15 литров, ну и запах выхлопа был соответствующий. 
Регулировка качества сказывается и на способности к запуску двигателя на газе, но я стараюсь в тех случаях, когда температура охлаждающей жидкости падает ниже 50 градусов, заводиться на бензине. Хотя зимой, в порядке эксперимента, пробовал завестись и при отрицательных температурах (правда, небольших)

- получалось, только регулировки тогда были другие («прожорливее»).

Нельзя не сказать и еще об одном минусе такого варианта переоборудования: иногда при необходимости перевезти что-нибудь побольше с тоской вспоминается былая возможность получения за спинками передних кресел большой грузовой площадки, и я со вздохом устанавливаю уродливый и вечно гудящий верхний багажник. Впрочем, можно ставить тороидальный баллон в нишу запасного колеса (недавно видел отечественные баллоны, стоимость которых выглядит довольно привлекательной, особенно относительно импортных), а последнее в редких требуемых случаях можно пристроить без особых проблем. С газовыми заправками в нашей стране проблем все меньше, а последние события на топливном фронте делают подобное дооборудование автомобиля все более привлекательным.